全自动发光免疫分析仪技术参数

（检测凝血指标用）

- *方法学：化学发光

- 首个结果时间：≦30分钟

- 急诊：随时插入

- 检测通量：≧60测试/小时

- 样本位：≧30个

- 试剂位：20个机载试剂位

- 样本条码识别：自动识别样本条码

- * 样本加载：可连续加载样本

10.   样本稀释：支持自动预稀释和再稀释

11.   *  携带污染：<0.1ppm

12.   * 试剂机载稳定性：≧40天

13.   * 可检测抗心磷脂抗体IgG、抗心磷脂抗体IgM、抗心磷脂抗体IgA三个项目

14.   * 可检测抗β2糖蛋白I抗体IgG、抗β2糖蛋白I抗体IgM、抗β2糖蛋白I抗体IgA三个项目

备注： * 为核心参数。